DY-EP热式气体质量流量计

产品简介

热式气体质量流量计是气体流量计量中新型仪表，区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正，直接测量气体的质量流量，一支传感器可以做到量程从极低到高量程。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。它依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量，流率越大，接触热电阻的分子越多，吸收的热量越多，热吸收与某种气体的分子数，热学特性和流动特性有关。

- 产品特点

● 不需要温度，压力补偿；
● 一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量，　  特别适合大口径测量。
● 施工量极小，由于采用插入式结构，只需要在　  管道上开一个M20×1.5孔。
● 带球阀，校正维修方便。
● 智能数显流量积算仪配套。
● 基地式仪表可以就地显示和带报警控制。

- 选型指南

| 型号 | DY-EP热式气体质量流量计 |
| --- | --- |
| 结 构 形 式 | Q插入式 带4-20mA |
|  | VF流量式 带 4-20mA |
|  | LQ插入式 带普通球阀 带4-20mA |
|  | HQ插入式 带高压球阀 带4-20mA |
|  | G插入式 带一体化积算控制 |
|  | GQ插入式 带球阀 带一体化积算控制 |
|  | GV流通式带一体化积算控制 |
| 选 项 | （仅适用G、GQ、GV三种结构形式） |
|  | AC 交流220V供电 |
|  | DC 直流24V供电 |
|  | E 4-20mA远传输出 |
|  | RS232 RS232通讯输出 |
|  | RS485 RS485通讯输出 |
|  | A1 带一个报警点输出 |
|  | A2 带二个报警点输出 |
|  | A3 带三个报警点输出 |
|  | A4 带四个报警点输出 |
| 填写工艺参数 | 介质名称 |
|  | 管道内径 |
|  | 最大流量 |
|  | 工作压力 |
|  | 工作温度 |

| 技术性能 适用口径： | Ф15-Ф3000mm |
| --- | --- |
| 适用介质： | 与不锈钢相兼容的气体 |
| 精度： | ±1.5－±2%FS |
| 重复性： | ±0.15%FS |
| 介质温度： | -10-100℃ |
| 介质压力： | ＜3MPa |
| 供电： | 24VDC三线制 220V（基地式） |
| 输出： | 4-20mA(RS232 RS485 继电器输出) |
| 过程连接： | M20×1.5 |
| 直管段要求： | 上游10D，下游5D |